第三、四问 MS-PAGCM与MOEA-D-PAGCM 完整建模报告

第三问 · MS-PAGCM 多尺度周期自适应图连通敏感性分析模型

创新方向：① 算法改进创新。在PAGCM核心算法上进行三层架构升级：(1)多分散性支持——将单一r0替换为粒径分布P(r; mu_r, CV_r)，每个粒子独立采样半径；(2)Sobol全局敏感性——用基于方差的Sobol分解量化每个参数对P_conn方差的独立贡献(S1)和总贡献(ST)；(3)分尺度分析架构——将导电网络分为微观(单粒子尺度)、介观(团簇尺度)、宏观(RVE尺度)三个空间尺度分别分析。

Q3 模块一：模型建立与公式推导

表3-1 Q3 Sobol敏感性分析6参数空间

| 参数 | 含义 | 范围 | 默认值 | 尺度 | 取值依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mu_r | 平均粒径 | [100,500] | 250 | 微观 | 基准r0=250，扫描+/-60%范围 |
| CV_r | 粒径变异系数 | [0,0.5] | 0 | 微观 | 0=单分散，0.5=高度多分散(粒径比约4:1) |
| s | 形状因子 | [0.5,2.0] | 1.0 | 微观 | 1=球体，>1=棒状(碳管)， |
| alpha | PAGCM自适应系数 | [0,2] | 0.5 | 介观 | 与Q1/Q2一致，0=退化为固定半径GPNM |
| phi | 体积填充率 | [0.001,0.05] | 0.01 | 宏观 | Q1中组1约0.0008，组3约0.035 |
| strategy | 排布策略 | {0,1,2,3} | 0 | 介观 | 0=随机,1=链状,2=层状,3=MaxEnt |

Q3 模块二：求解与结果呈现

求解方法：生成Hammersley低差异序列(N_s=500，6维)作为Sobol样本矩阵的近似；对每个样本运行代理PAGCM评估得到P_conn；基于500次评估结果计算一阶S1和全阶ST Sobol指数；Bootstrap 500次计算95%置信区间。同时运行OAT(一次一变法)作为对比基准。

表3-2 Sobol敏感性指数结果（500样本，Bootstrap 500次）

| 参数 | S1一阶指数 | ST全阶指数 | 交互效应(ST-S1) | OAT效应 | 显著性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mu_r | 0.080 | 1.000 | 0.959 | 0.137 | *** 显著 |
| CV_r | 0.054 | 0.960 | 0.965 | 0.087 | *** 显著 |
| s | 0.062 | 0.934 | 0.949 | 0.192 | *** 显著 |
| alpha | 0.069 | 0.903 | 0.929 | 0.037 | *** 显著 |
| phi | 0.854 | 0.877 | 0.102 | 0.350 | *** 显著 |
| strategy | 0.035 | 0.442 | 0.495 | 0.097 | *** 显著 |

Q3 模块三：模型检验与验证

Bootstrap置信区间验证：S_T各参数的95%CI均远离0(最窄的strategy CI为[0.38,0.51])，全部参数通过显著性检验。OAT vs Sobol对比验证：OAT法将phi排为第一(效应0.350)，但Sobol全阶指数揭示mu_r(1.000)才是总效应最大的参数——OAT忽略了mu_r通过影响有效填充率phi_eff的间接路径。这验证了采用全局敏感性分析的必要性——若仅依赖OAT，会得出"填充率最重要"的误导性结论，而实际上粒径的综合影响(含交互效应)更为关键。交互效应总和4.40>>6(总参数数)，说明参数间存在强烈的协同效应，不能用独立效应简单加总。

Q3 模块四：结果分析与讨论

三尺度方差分解：微观尺度(mu_r+CV_r+s)贡献56.6%的总方差，介观尺度(alpha+strategy)贡献26.3%，宏观尺度(phi)贡献17.1%。工程建议：(1)控制粒径分布(CV_r)是调控导电性的最有效杠杆——粒径变异系数从0(单分散)增加到0.5可使有效填充率降低20%；(2)填充率(phi)的一阶独立效应最大(S1=0.854)，说明增加填料量是最直接的改善手段，但其总效应受其他参数交互调制；(3)排布策略(strategy)的独立效应最弱(0.035)但全阶效应显著(0.442)，说明其作为"免费"优化手段——在不增加填料量的前提下通过链状或MaxEnt排布即可显著提升连通性。

第四问 · MOEA/D-PAGCM 多目标进化分解优化模型

创新方向：③ 多模型融合组合创新。三模型融合：PAGCM(物理评估，复用Q1核心) + MOEA/D(多目标进化搜索，Zhang&Li 2007) + TOPSIS+熵权法(客观决策推荐)。一次运行产出完整Pareto前沿而非单一最优解。

Q4 模块一：模型建立

表4-1 MOEA/D-PAGCM四目标函数定义

| 目标 | 公式 | 物理含义 | 最小化方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| f1 | 1 - P_conn | 导电性损失 | 越小越好(导电性越高) |
| f2 | N / N_max | 归一化材料成本 | 越小越好(填料越少越便宜) |
| f3 | phi = N*V_particle/L^3 | 体积填充率(重量代理) | 越小越好(越轻) |
| f4 | 1 - E/E0 = 1 - 1/(1+B*phi) | 相对模量损失(Guth-Gold) | B=2.5，越小越好(力学保持越好) |

MOEA/D配置：种群N_pop=50(演示)/100(论文)、邻域T=10/20、最大代数G_max=50/200、DE交叉率CR=0.9、缩放因子F=0.5。约束条件：P_conn >= 0.80, phi

Q4 模块二：求解与结果呈现

进化50代后收敛：24个Pareto非支配解，100%可行(constraint violation

表4-2 TOPSIS推荐方案详情

| 决策变量 | 值 | 目标函数 | 值 | 解读 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 206 | f1=1-P_conn | 0.091 | P_conn=90.86%，充分满足>=80%约束 |
| mu_r | 293 | f2=N/Nmax | 0.103 | 仅用最大粒子数的10.3%，成本低 |
| cv_r | 0.00 | f3=phi | 0.022 | 填充率2.2%，远低于10%上限 |
| s | 1.94(棒状) | f4=1-E/E0 | 0.043 | 模量保持E/E0=95.7%，力学损失小 |
| strategy | 1(链状) | - | - | 链状排列+棒状填料实现最优平衡 |

Q4 模块三：模型检验与验证

收敛性验证：可行解数从第10代后稳定在50/50(100%可行)。理想点f1*(1-P_conn最小值)从初始约0.035单调收敛至约0.0(P_conn趋近100%)。约束满足度100%——所有Pareto解均满足P_conn>=0.80且phi

Q4 模块四：结果分析与讨论

棒状填料(s=1.94约2倍长径比)和链状排列(strategy=1)是实现最优平衡的关键——两者协同通过各向异性排布在较低填充率(2.2%)下实现高导电性(90.86%)。这与逾渗理论一致：各向异性填料在取向方向上的逾渗阈值显著低于各向同性球体。工程落地建议：(1)若成本优先——选择Pareto前沿左下方N更小的方案(如N约150-180，P_conn约80-85%)；(2)若可靠性优先——选择右上方案(如N约300-400，P_conn>=97%)；(3)TOPSIS推荐方案在四个目标间实现了最优平衡。Pareto前沿可视化使工程师可直观权衡"多花多少成本换取多少可靠性提升"。